Table of Contents

ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง	1

ขั้นตอนที่ 1 — Clone/เตรียมโค้ด	1

ขั้นตอนที่ 2 — สร้างไฟล์ .env	1

ขั้นตอนที่ 3 — Build และรันด้วย Docker Compose	1

ขั้นตอนที่ 4 — ตรวจว่าทุก container ขึ้นสำเร็จ	1

ขั้นตอนที่ 5 — ยืนยันว่า Backend ใช้งานได้จริง	1

ขั้นตอนที่ 6 — ตรวจว่า Database ถูกสร้างครบ	1

ขั้นตอนที่ 7 — เชื่อมต่อบอร์ด ESP32 เข้ากับระบบที่ deploy ไว้ (ถ้ามีบอร์ดจริง)	1

ขั้นตอนที่ 8 — เปิด HTTPS ผ่าน Nginx (ทำเฉพาะถ้าต้องเปิดออก internet)	1

ขั้นตอนที่ 9 — Deploy ทับเครื่อง Production ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว	1

คำสั่งที่ต้องใช้บ่อยหลัง deploy	1

Checklist สรุป (ปริ้นแปะหน้าจอได้)	1

ปัญหาที่พบบ่อยตอน Deploy	1

ก่อนเปิดใช้งานจริงกับผู้ใช้ (Production Hardening)	1

FLEET TELEMATICS BACKEND

คู่มือ Deploy ลงเครื่อง (Deployment Runbook)

Kotchasaan Technology Invention Co., Ltd. • เวอร์ชัน 3.0 • อ้างอิงโค้ดจาก repo fleet-backend/

ก่อนเริ่ม ต้องมีอะไรบ้าง

- เครื่องที่ติดตั้ง Docker + Docker Compose v2

- โค้ด repo fleet-backend/ (clone หรือ pull มาแล้ว)

- พอร์ตว่างบนเครื่อง: 8001, 5435, 1884, 18084, 8883, 6380, 80, 443

- (ถ้าต้องรับข้อมูลจากบอร์ด ESP32 จริง) รู้ IP ของเครื่องนี้ในวงแลนเดียวกับบอร์ด

ตรวจสอบ Docker พร้อมใช้งาน:

docker --version
docker compose version
docker info

ขั้นตอนที่ 1 — Clone/เตรียมโค้ด

git clone <URL ของ repo> fleet-backend

cd fleet-backend

*** หรือดาวน์โหลดไฟล์และแตกไฟล์ลงเครื่องได้เลยซึ่งจะได้โฟล์เดอร์ fleet-backend  ***

ตรวจว่ามีไฟล์หลักๆครบตามนี้:

fleet-backend/
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── requirements.txt
├── docker/postgres/init.sql
├── nginx/nginx.conf
└── app/และไฟล์ใน app ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 — สร้างไฟล์ .env

ไฟล์นี้ไม่มีมากับ repo ต้องสร้างเองที่ root ของ fleet-backend/ (อยู่ระดับเดียวกับ docker-compose.yml)

nano .env

ใส่เนื้อหานี้ (ต้องตรงกับ app/config.py):

DB_HOST=timescaledb

DB_PORT=5432

DB_NAME=fleet_db

DB_USER=fleet_user

DB_PASS=fleet_pass

MQTT_HOST=emqx

MQTT_PORT=1883

MQTT_USER=admin

MQTT_PASS=admin123

MQTT_TOPIC=kotchasaan/fleet/#

HMAC_SECRET=fleet_hmac_secret_KTC001_2026

# ── FDD §13: "MQTT over TLS 1.2" ─────────────────────────────

# ค่า default ต้องเป็น False เพื่อไม่กระทบ environment ปัจจุบัน

# (dev ใช้ plain MQTT port 1883/1884) — ตั้งเป็น True เมื่อ broker

# มี TLS cert พร้อมใช้งานแล้วเท่านั้น (การสร้าง/ตั้งค่า cert ฝั่ง

# broker เป็นงาน infra แยกต่างหาก ไม่ใช่ส่วนของโค้ดนี้)

MQTT_TLS_ENABLED=False

# path ของ CA cert บนเครื่อง/คอนเทนเนอร์ backend เมื่อเปิดใช้ TLS

# ปล่อยว่างได้ถ้าต้องการใช้ system default CA store

MQTT_CA_CERT_PATH=

⚠️ ห้ามใส่ DB_HOST, DB_PORT, MQTT_HOST, MQTT_PORT, REDIS_HOST, REDIS_PORT — docker-compose.yml ตั้งค่าพวกนี้ให้ อัตโนมัติแล้ว (ชี้ไปที่ service timescaledb, emqx, redis ใน network เดียวกัน) ถ้าใส่ทับจะทำให้ backend หาฐานข้อมูล/MQTT ไม่เจอ

บันทึกไฟล์แล้วตรวจว่าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง:

ls -la .env

*** ต้องมีรูปแบบไฟล์ตามนี้ ***

ขั้นตอนที่ 3 — Build และรันด้วย Docker Compose

docker compose up -d --build

คำสั่งนี้จะสร้างและรัน 5 container พร้อมกัน:

| Container | พอร์ตออกสู่เครื่อง | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| fleet-backend | 8001 → 8000 | FastAPI + MQTT subscriber |
| fleet-timescaledb | 5435 → 5432 | ฐานข้อมูล |
| fleet-emqx | 1884→1883, 18084→18083, 8883 | MQTT Broker |
| fleet-redis | 6380 → 6379 | Cache |
| fleet-nginx | 80, 443 | Reverse proxy (จะ Exit ถ้ายังไม่มี cert — ปกติ ข้าม ไปขั้นตอนที่ 8 ถ้าต้องการ) |

รอ 30-60 วินาทีให้ TimescaleDB/EMQX/Redis ผ่าน healthcheck ก่อน backend จะ start (backend มี depends_on: condition: service_healthy รอทั้ง 3 ตัวนี้)

ขั้นตอนที่ 4 — ตรวจว่าทุก container ขึ้นสำเร็จ

docker compose ps

ต้องเห็นสถานะประมาณนี้ (backend/db/emqx/redis ต้องเป็น Up/healthy):

NAME                 STATUS
fleet-backend        Up (healthy)
fleet-timescaledb    Up (healthy)
fleet-emqx            Up (healthy)
fleet-redis           Up (healthy)
fleet-nginx           Up  หรือ  Exited (127)  ← ปกติถ้ายังไม่มี cert

ถ้า fleet-backend ขึ้น Restarting วนไม่หยุด → ดู log ทันที:

docker compose logs backend --tail 50

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ .env ไม่ครบ หรือ TimescaleDB ยังไม่ผ่าน healthcheck (รอเพิ่มแล้วลองใหม่)

ขั้นตอนที่ 5 — ยืนยันว่า Backend ใช้งานได้จริง

ใช้คำสั่ง curl http://localhost:8001/ และคำสั่ง Y ต่อมาหลังจากใช้คำสั่งแรกเสร็จ

ต้องได้ผลลัพธ์แบบนี้ (status: running):

{"status":"running","project":"Kotchasaan Fleet Telematics & Driver Behavior Monitoring System","compliance":"FDD v1.4 Full","version":"2.0.0","tester_ui":"/tester","docs":"/docs"}

เปิดในเบราว์เซอร์เพื่อทดสอบ API แบบมี UI: - Swagger: http://localhost:8001/docs - API tester ในตัว: http://localhost:8001/tester

- หรือใช้เลข ip ของเครื่องได้เพื่อสามารถเปิดผ่านเครื่องอื่นได้ด้วยลิงค์รูปแบบบนี้

http://999.999.999.99:8001/docs (แทนที่เลข 999 ด้วยเลข ipv4 จากการใช้คำสั่ง ipconfig ในเครื่องเพื่อหา ip ตอนเอง)

ขั้นตอนที่ 6 — ตรวจว่า Database ถูกสร้างครบ

docker/postgres/init.sql รันอัตโนมัติแค่ตอนสร้าง volume DB ใหม่ ครั้งแรกเท่านั้น ตรวจว่าตารางถูกสร้างครบ:

docker exec -it fleet-timescaledb psql -U fleet_user -d fleet_db \
  -c "\dt"

ต้องเห็นตาราง: devices, telemetry_raw, trip_logs, scoring_config_cache, users, api_keys, update_status

ตรวจว่ามี scoring config เริ่มต้นอยู่แล้ว (seed data):

docker exec -it fleet-timescaledb psql -U fleet_user -d fleet_db \
  -c "SELECT config_name, is_active FROM scoring_config_cache;"

ควรเห็น 1 แถว: FDD v1.4 Default | t

ขั้นตอนที่ 7 — เชื่อมต่อบอร์ด ESP32 เข้ากับระบบที่ deploy ไว้ (ถ้ามีบอร์ดจริง)

- หา IP ของเครื่องที่รัน Docker (ต้องอยู่วงแลน/WiFi เดียวกับบอร์ด):

- ip addr        # Linux/Mac
ipconfig       # Windows

- แก้ค่าใน firmware include/config.h ให้ชี้มาที่เครื่องนี้:

- #define MQTT_HOST "<IP ของเครื่องที่รัน Docker>"
#define MQTT_PORT 1884    // ตรงกับพอร์ตที่ docker-compose expose(ไม่ใช่ 1883)
#define HMAC_SECRET "fleet_hmac_secret_KTC001_2026"   // ต้องตรงกับ .env

และแก้ค่าใน firmware include/ nvs_provision.h พร้อม uncomment

#define PROVISION_MODE   // ← uncomment เพื่อเขียน NVS ครั้งแรก

จากนั้นอัพโหลด 1 รอบแล้วค่อย comment กลับมาแบบนี้

- Upload firmware ผ่าน PlatformIO แล้วเปิด Serial Monitor (115200 baud) ดูว่าเชื่อมสำเร็จ:

- [MQTT] Connected to EMQX Local!
[MQTT] Published #1 to EMQX Local

- ยืนยันข้อมูลไหลเข้า DB จริง:

- docker exec -it fleet-timescaledb psql -U fleet_user -d fleet_db \
  -c "SELECT COUNT(*) FROM telemetry_raw;"

รันซ้ำอีกครั้งหลังผ่านไป 10-20 วินาที ตัวเลขต้องเพิ่มขึ้น

ถ้ายังไม่มีบอร์ดจริง ใช้ mock script แทนได้ (มีมากับ repo):

pip install paho-mqtt
python mock_hardware_stream.py

***หรือต้องการข้อมูลmock data ทดสอบหลายตัว***

python mock_full.py

แก้ MQTT_HOST/MQTT_PORT/HMAC_SECRET ในไฟล์นี้ให้ตรงกับข้อ 7.2 ก่อนรัน สคริปต์นี้จำลอง 1 คัน ยิง ignition ON → speeding → harsh_brake → ignition OFF (ปิดทริป) ครบ 1 รอบ ใช้ยืนยันได้ว่าทั้ง pipeline ทำงานถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 8 — เปิด HTTPS ผ่าน Nginx (ทำเฉพาะถ้าต้องเปิดออก internet)

ถ้าไม่มีไฟล์ cert container nginx จะ Exit เองตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 แล้ว (ไม่กระทบ backend เพราะไม่มี service ไหน depends_on nginx)

สำหรับทดสอบในเครื่อง (self-signed):

mkdir -p nginx/certs
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout nginx/certs/privkey.pem \
  -out nginx/certs/fullchain.pem \
  -subj "/CN=localhost"
docker compose up -d nginx

สำหรับ production จริง: ใช้ Let’s Encrypt (certbot) ออก cert ตาม domain จริง แล้ววางไฟล์ที่ path เดียวกัน (nginx/certs/fullchain.pem, nginx/certs/privkey.pem) จากนั้น restart nginx:

docker compose restart nginx

ขั้นตอนที่ 9 — Deploy ทับเครื่อง Production ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว

ถ้าย้ายระบบไปเครื่องใหม่ หรือ deploy ทับ DB เดิม (volume เดิมยังอยู่) init.sql จะไม่รันซ้ำ ต้องรัน migration เพิ่มเองไฟล์เดียว:

docker compose exec -T timescaledb psql -U fleet_user -d fleet_db \
  < migration_add_retention_policy.sql

คำสั่งนี้ตั้ง data retention policy (เก็บ raw telemetry 90 วันตาม FDD §13) แบบ idempotent รันซ้ำได้ไม่พัง

คำสั่งที่ต้องใช้บ่อยหลัง deploy

# ดู log แบบ real-time
docker compose logs -f backend

# เข้า psql
docker compose exec timescaledb psql -U fleet_user -d fleet_db

# รีสตาร์ทเฉพาะ backend หลังแก้โค้ด/แก้ .env
docker compose up -d --build backend

# หยุดทั้งระบบ (ข้อมูลยังอยู่)
docker compose down

# หยุด + ลบข้อมูลทั้งหมด (ใช้ตอน reset dev เท่านั้น — ห้ามใช้กับ production)
docker compose down -v

# รัน automated test เพื่อยืนยันว่าโค้ดไม่พังหลัง deploy
docker compose run --rm backend pytest -v

Checklist สรุป (ปริ้นแปะหน้าจอได้)

| # | ขั้นตอน | ผ่านเมื่อ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clone repo แล้ว | มีโฟลเดอร์ fleet-backend/ ครบไฟล์ |
| 2 | สร้าง .env ครบทุกตัวแปร | cat .env เห็นค่าที่ตั้งไว้ |
| 3 | docker compose up -d --build | ไม่มี error ตอน build |
| 4 | ทุก container ขึ้น healthy | docker compose ps ไม่มี Restarting |
| 5 | Backend ตอบ 200 | curl http://localhost:8001/ ได้ status: running |
| 6 | ตารางฐานข้อมูลครบ | \dt เห็น 7 ตาราง |
| 7 | ข้อมูล telemetry ไหลเข้า (บอร์ดจริงหรือ mock) | SELECT COUNT(*) FROM telemetry_raw; เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ |
| 8 | (ถ้าต้องการ) HTTPS พร้อม | docker compose ps เห็น nginx Up |

ปัญหาที่พบบ่อยตอน Deploy

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| backend restart วนไม่หยุด | .env ไม่ครบ / DB ยังไม่ healthy | docker compose logs backend ดู error แล้วแก้ .env, รอ DB healthy ก่อน |
| curl localhost:8001 ต่อไม่ติด | ยังรอ container start ไม่เสร็จ | รอ 30-60 วิ แล้วเช็ค docker compose ps ซ้ำ |
| ข้อมูลจากบอร์ดไม่เข้า DB เลย | HMAC_SECRET ไม่ตรงกับ firmware, หรือบอร์ดต่อผิดพอร์ต (ต้องเป็น 1884 ไม่ใช่ 1883) | เทียบค่า .env กับ config.h ทุกตัวอักษร, เช็ค IP/พอร์ตในบอร์ด |
| trip_logs ว่างเปล่าตลอด | ยังไม่มีการส่ง ignition: false เลย | รัน mock_hardware_stream.py เพื่อ trigger ปิดทริป หรือรอรถดับเครื่องจริง |
| REST API คืน 403 ทุก endpoint | ไม่ได้ใส่ header APIKEY | ใส่ header APIKEY: ktc-fleet-2026-secret ในทุก request |
| nginx container Exited | ยังไม่มีไฟล์ cert | ทำตามขั้นตอนที่ 8 |
| docker exec -it timescaledb ... หา container ไม่เจอ | ชื่อ container จริงคือ fleet-timescaledb | ใช้ docker compose exec timescaledb ... แทน หรือพิมพ์ชื่อเต็ม |
| อยาก reset ทุกอย่างเริ่มใหม่ | ต้องการล้าง volume | docker compose down -v แล้ว docker compose up -d --build ใหม่ (ข้อมูลหายหมด) |

ก่อนเปิดใช้งานจริงกับผู้ใช้ (Production Hardening)

รายการนี้ไม่ใช่ขั้นตอน deploy ปกติ แต่ต้องทำก่อนเปิดระบบให้คนนอกใช้:

- เปลี่ยน DB_PASS จากค่า default

- ย้าย APIKEY (ปัจจุบัน hardcode ktc-fleet-2026-secret ในหลายไฟล์ routes_*.py) ไปเป็น environment variable

- เปลี่ยน JWT_SECRET ใน app/auth/dependencies.py จากค่า default

- ตั้งค่า mqtt_username/mqtt_password_hash จริงให้แต่ละบอร์ด แทน placeholder ใน init.sql

- เปลี่ยนจาก self-signed cert เป็น cert จริง (Let’s Encrypt/CA)

- ปิด ENABLE_MOCK_DATA ใน firmware ก่อน flash ลงบอร์ดที่ใช้เซนเซอร์จริง